| 持 込 | 可 |
| --- | --- |
|  | ＜持込可とするもの＞ その他（ 関数電卓 ） |

科目　：　　分　析　化　学

2013 年　・　7 月  ・　30 日　　施行　　　　　　　　年　　　　　　　　          担当：　  梅　村　 知　也

以下の問に答えよ。ただし、問1～問5までは必須とし、問6～問12は4問を選択して解答せよ。

- 酸塩基反応に関する以下の問いに答えよ。ただし、酢酸の酸解離定数Kaは1.75×10－5 mol dm－3、水のイオン積Kwは1.00×10－14 mol2 dm－6、反応温度は25℃とする。

  - 1.00×10－7 mol dm－3 HCl水溶液の[H3O+]とpHを求めよ。

| 導出過程 | [H3O+] |
| --- | --- |
|  | pH |

  - 1.00×10－2 mol dm－3 CH3COOH水溶液の[H3O+]とpHを求めよ。

| 導出過程 | [H3O+] |
| --- | --- |
|  | pH |

- 波長350 nmの電磁波の波数（cm－1）および振動数（s－1）を求めよ。

| 計算過程 | 波数 |
| --- | --- |
|  | 振動数 |

- 錯滴定（キレート滴定）で用いられるEDTAについて正式名を日本語と英語で書け。また、化学構造式を示せ。

| 英語名 | 化学構造式 |
| --- | --- |
| 日本語名 |  |

- 精度と正確さについて図を使って説明せよ。

| 精度は高いが正確さが劣る場合 図の説明 | 精度は低いが正確さは優れている場合 図の説明 | 精度と正確さがともに優れている場合 図の説明 |
| --- | --- | --- |

- 内標準法と標準添加法について図を使って説明せよ。

| 内標準法 コメント | 標準添加法 コメント |
| --- | --- |

- 透過率（%T）と吸光度（A）を以下の記号を用いて表せ。目的物質の濃度: c、モル吸光係数: ε、光路長: l、入射光強度: I0, 透過光: Iとする。

| %T = | A = |
| --- | --- |

- 紫外・可視分光光度計の中にセットした溶液は波長520 nmにおいて、吸光度は0.62を示した。この時の透過率（%T）を求めよ。

| 計算過程 | %T |
| --- | --- |

- ダブルビーム方式の紫外可視吸光光度計の装置概略図を示せ。なお、分光器と光源、光検出器、試料セル、対照セルを明記すること。

- 赤外分光法とラマン分光法について、それぞれの特徴を比較して説明せよ。

| 赤外分光法の特徴 | ラマン分光法の特徴 |
| --- | --- |

- 核磁気共鳴分光法の原理を説明せよ。

- 液体クロマトグラフィーの装置概略図を示せ。カラム、検出器、インジェクタ、ポンプ、カラムオーブンを明記すること。

- 理論段高についてvan Deemterの式を示して説明せよ。