| 持 込 | 可 |
| --- | --- |
|  | ＜持込可とするもの＞ その他（ 関数電卓 ） |

科目　：　　分　析　化　学

2015 年　・　7 月  ・　30 日　　施行　　　　　　　　年　　　　　　　　          担当：　  梅　村　 知　也

以下の問に答えよ。ただし、問1～問4までは必須とし、問5～問11は4問を選択して解答せよ。

- 系統誤差（確定誤差）と偶然誤差（不確定誤差）について、それぞれ例を挙げて説明せよ。

| 系統誤差（確定誤差） | 偶然誤差（不確定誤差） |
| --- | --- |

- 錯滴定（キレート滴定）で用いられるEDTAについて正式名を日本語と英語で書け。また、化学構造式を示せ。

| 英語名 | 化学構造式 |
| --- | --- |
| 日本語名 |  |

- 波長400 nmの電磁波の波数（cm－1）、振動数（s－1）およびエネルギー（eV）を求めよ。なお、電磁波の速度c = 3.00×108 m s－1、

プランク定数h = 6.63×10－34 J s、電気素量e = 1.60 ×10−19 Cとする。

| 計算過程 | 波数 cm-1 |
| --- | --- |
|  | 振動数 s-1 |
|  | エネルギー eV |

- 透過率（%T）と吸光度（A）を以下の記号を用いて表せ。目的物質の濃度: c、モル吸光係数: ε、光路長: l、入射光強度: I0, 透過光: Iとする。

| %T = | A = |
| --- | --- |

- 230 nmにおけるカフェインのモル吸光係数を8400 dm3 mol-1 cm-1とする。このカフェインを含む溶液を光路長1 cmのセルを用いて230 nmで吸光度を測定したところ0.72を示した。カフェイン溶液の濃度を求めよ。

| 計算過程 | mol dm-3 |
| --- | --- |

- 内標準法と標準添加法について図を使って説明せよ。なお、x軸とy軸が何を表しているのか（図中の○○）を示すこと。

| 内標準法 コメント | 標準添加法 コメント |
| --- | --- |

- りん光の発生原理について下のヤブロンスキー図を用いて説明せよ。また、○○○ に適切な語句を記入せよ。

りん光の発生原理：

- 原子吸光法の装置概略図を示せ。分光器や光源、また、試料の導入の仕方など、他の分光分析法との違いが分かるように示すこと。

- クロマトグラフィーにおいてピーク幅が広がる要因に関して、van Deemterの式（H=A+B/u+Cu）におけるA項, B項, C項を説明せよ。

- 質量分析法におけるイオン化法を一つ挙げて説明せよ。