| 持 込 | 可 |
| --- | --- |
|  | ＜持込可とするもの＞ その他（ 関数電卓 ） |

科目　：　　分　析　化　学

2018 年　・　7 月  ・　23 日　　施行　　　　　　　　年　　　　　　　　          担当：　  梅　村　 知　也

以下の問に答えよ。

- 検出下限（検出限界）について、必要があれば図示してその求め方を説明しなさい（ヒント：標準偏差やノイズについて言及するとよい）。

- 波長500 nmの電磁波の波数（cm－1）、振動数（s－1）およびエネルギー（eV）を求めよ。なお、電磁波の速度c = 3.00×108 m s－1、

プランク定数h = 6.63×10－34 J s、電気素量e = 1.60 ×10−19 Cとする。光子のエネルギー（E）はE= hν = h・ c / λ（J）= h・ c / eλ (eV)で表わされる。

| 計算過程 | 波数 cm-1 |
| --- | --- |
|  | 振動数 s-1 （or THz） |
|  | エネルギー eV |

- 透過率（%T）と吸光度（A）を以下の記号を用いて表せ。目的物質の濃度：c、モル吸光係数：ε、光路長：l、入射光強度：I0、透過光強度：IT。また、透過光強度ITをc、ε、l、I0を用いて表せ。

| %T = | A = | IT = |
| --- | --- | --- |

- 分子量が107.4の色素分子8.96 mg dm-3を含む水溶液を光路長1 cmのセルを用いて吸光度を測定したところ0.8を示した．この色素のモル吸光係数を求めよ．

| 計算過程 | dm3 mol－1 cm－1 |
| --- | --- |

- ラマン分光法の装置概略図（光源の種類や分光器の位置を明記すること）と測定原理を説明せよ。赤外分光法との違いも示すこと。

- 蛍光の発生原理について下のヤブロンスキー図を用いて説明せよ。また、○○○ に適切な語句を記入せよ。

蛍光の発生原理：

- キャピラリー電気泳動法における送液原理を説明せよ。なお、電気浸透流について言及すること。

- クロマトグラフィーにおいてピーク幅が広がる要因に関して、van Deemterの式（H=A+B/u+Cu）におけるA項, B項, C項を説明せよ。

- 高速液体クロマトグラフィー（HPLC）の分離モード（逆相、イオン交換、サイズ排除）の中から1つを選び、その分離のメカニズムを説明せよ（図を用いてもよい）。

- マトリックス支援レーザー脱離イオン化法（MALDI）の原理と特徴を説明せよ。